מדריך הכשרה מקיף

מודל OSI – 7 שכבות התקשורת ברשת

מדריך לצוות תמיכה טכנית | CCNA – סרטון מספר 9

קישור לסרטון: https://youtu.be/61kRxdZ5p-o

משך הסרטון: כ-20 דקות | שפה: ערבית

# סקירה כללית ומטרת ההכשרה

מהו מודל OSI?

מודל OSI (Open Systems Interconnection – מודל התקשורת הבין-מערכתית הפתוח) הוא מסגרת מושגית שפיתחה ארגון ISO כדי לתאר איך נתונים עוברים ברשת. המודל מחלק את תהליך התקשורת ל-7 שכבות, וכל שכבה אחראית על פונקציה ספציפית.

למה זה חשוב לתמיכה טכנית?

אבחון תקלות שיטתי – מתקנים בעיה שכבה-אחרי-שכבה

תקשורת מקצועית – מדברים באותה שפה עם מהנדסים וספקים

הבנת זרימת נתונים – יודעים בדיוק היכן נתקלת התקלה

הכנה למבחני CCNA – נושא בסיסי וקריטי

מבנה הסרטון

הסרטון (כ-20 דקות) מסביר את 7 שכבות מודל OSI בערבית מפושטת, כולל: סקירה כללית של כל שכבה, פרוטוקולים ושימושים, תהליך ה-Encapsulation, ודוגמאות מעשיות לאבחון תקלות לפי שכבות.

# דרישות מקדימות

| דרישה | פירוט |
| --- | --- |
| ידע בסיסי ברשתות | הבנה מהי רשת, מהו IP Address |
| גישה לסרטון | https://youtu.be/61kRxdZ5p-o |
| נגן וידאו | עם אפשרות להשהות ולצלם מסך |
| מונחי רשת בסיסיים | Router, Switch, Protocol |

# מדריך עיקרי: 7 שכבות מודל OSI

מבנה כללי – זכרון נפוץ

כלל זיכרון: מהשכבה הגבוהה לנמוכה: All People Seem To Need Data Processing

| שכבה | שם באנגלית | שם בעברית | שם מקוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | יישומים | Apps |
| 6 | Presentation | הצגה | Presentation |
| 5 | Session | sesion/ישיבה | Session |
| 4 | Transport | תנועה/הובלה | Transport |
| 3 | Network | רשת | Network |
| 2 | Data Link | קישור נתונים | Data Link |
| 1 | Physical | פיזי | Physical |

## שכבה 7 – Application Layer (יישומים)

מטרת השכבה:

השכבה הקרובה ביותר למשתמש. מטפלת בפרויקטים ובתוכנות שצריכות תקשורת עם הרשת.

מה קורה כאן:

אינטראקציה ישירה עם המשתמש

פרוטוקولات: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP

תוכנות: דפדפן, לקוח דואר, תוכנות העברת קבצים

שימוש בתמיכה טכנית:

בעיות גישה לאתרים → בדיקת DNS

בעיות שליחה/קבלת דואר → בדיקת SMTP/POP3/IMAP

בעיות הורדת קבצים → בדיקת FTP

## שכבה 6 – Presentation Layer (הצגה)

מטרת השכבה:

הכנת נתונים לשכבות העליונות.

מה קורה כאן:

קידוד ופענוח של נתונים (ASCII, Unicode, EBCDIC)

הצפנת נתונים (SSL/TLS)

דחיסת נתונים (הקטנת נפח המידע)

שימוש בתמיכה טכנית:

בעיות תצוגה של אתרים → בדיקת קידוד

שגיאות SSL/TLS → בדיקת תעודות אבטחה

קבצים פגומים → בדיקת דחיסה וקידוד

## שכבה 5 – Session Layer (sesion/ישיבה)

מטרת השכבה:

ניהול, פתיחה וסגירה של sesions (ישיבות תקשורת) בין התקנים.

מה קורה כאן:

פתיחת sesion תקשורת

שמירה על הsesion פעיל

סגירה מסודרת של הsesion

סנכרון נקודות ביקורת (checkpointing)

Protocols: L2TP, NetBIOS, PPTP, RPC

## שכבה 4 – Transport Layer (תנועה/הובלה)

מטרת השכבה:

הבטחת העברה אמינה של נתונים בין יישומים על שני התקנים שונים.

מה קורה כאן:

חלוקת נתונים ל-Segments

שליטה בתנועה (Flow Control)

שחזור שגיאות (Error Recovery)

שימוש בפורטים (Port Numbers)

שני פרוטוקולים עיקריים – TCP vs UDP:

| תכונה | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| אמינות | אמין ✓ | לא אמין ✗ |
| מהירות | איטי יותר | מהיר יותר ✓ |
| שימוש | HTTP, SMTP, FTP | וידאו, VoIP, DNS |
| שחזור שגיאות | מחזיר נתונים | לא מחזיר |

שימוש בתמיכה טכנית:

בדיקת פורטים פתוחים: netstat, telnet <IP> <port>

בעיות תקשורת → בדיקה אם TCP או UDP

חומת אש שחוסמות → בדיקת פורטים ב-Transport Layer

## שכבה 3 – Network Layer (רשת)

מטרת השכבה:

ניתוב נתונים בין רשתות שונות (end-to-end delivery).

מה קורה כאן:

כתובות לוגיות (IP Addresses: IPv4, IPv6)

ניתוב (Routing) – בחירת המסלול הטוב ביותר

חלוקת נתונים ל-Packets

פרוטוקולים: IP, ICMP, OSPF, RIP, EIGRP

שימוש בתמיכה טכנית:

ping לא עובד → בדיקת IP Address וניתוב

ping <IP> – בדיקת konektivitas

traceroute <IP> – בדיקת מסלול

חומת אש שחוסמת ICMP → ה-ping לא יעבוד

פקודות חשובות:

show ip interface brief    # בדיקת ממשקים
show ip route              # בדיקת טבלת ניתוב
ping <IP>                  # בדיקת konektivitas
traceroute <IP>            # בדיקת מסלול

## שכבה 2 – Data Link Layer (קישור נתונים)

מטרת השכבה:

העברה אמינה של נתונים בין התקנים בתוך אותה רשת מקומית (LAN).

מה קורה כאן:

כתובות פיזיות (MAC Addresses)

חלוקת נתונים ל-Frames

איתור שגיאות פשוטות (FCS – Frame Check Sequence)

שליטה בגישה למדיה (Ethernet CSMA/CD)

פרוטוקולים: Ethernet, PPP, HDLC

Switches עובדים בשכבה 2

שימוש בתמיכה טכנית:

MAC Address: show mac address-table (ב-Switch)

show interfaces – בדיקת מצב ממשק

בעיות ב-LAN → בדיקת MAC Addresses

## שכבה 1 – Physical Layer (פיזי)

מטרת השכבה:

העברה פיזית של bits על גבי מדיה (כבלים, סיבים אופטיים, רדיו).

מה קורה כאן:

אותות חשמליות (Volts, Currents)

כבלים ומחברים: RJ45, Fiber Optic

קצב העברה (Bandwidth)

הארדWARE: מתגים פיזיים, מודמים, כבלי רשת

שימוש בתמיכה טכנית:

בדיקה פיזית: כבלים, מחברים, נורות חיווי

show interfaces – בדיקת סטטוס פיזי

ניתוקים פיזיים → בדיקת כבלים ומתגים

מהירות חיבור → בדיקת קצב העברה

כלל בסיסי: תמיד התחילו מאבחון מהשכבה הזו – האם הכבלים מחוברים? האם הנורות דולקות?

# תהליך ה-Encapsulation (הצתנת נתונים)

כאשר נתונים עוברים מלמעלה למטה (משכבה 7 לשכבה 1), כל שכבה מוסיפה "رأس" (Header) לנתונים:

| שכבה | שם יחידת הנתונים | מה מתווסף |
| --- | --- | --- |
| 7-5 | Data | Headers של שכבות 7,6,5 |
| 4 | Segment | Port Numbers (TCP/UDP) |
| 3 | Packet | IP Address (Source & Destination) |
| 2 | Frame | MAC Address (Source & Destination) + FCS |
| 1 | Bits | אותות פיזיים |

תהליך ה-Decapsulation הוא ההפוך – מלמעלה למטה, כל שכבה מסירה את הرأس שלה ומעבירה את הנתונים לשכבה הבאה.

# גישת אבחון שיטתית לפי שכבות OSI

עקרון הצליבה (Bottom-Up Approach)

כאשר מתמודדים עם תקלה, התחילו מלמטה למעלה: שכבה 1 (פיזי) → שכבה 2 (Data Link) → שכבה 3 (Network) → שכבה 4 (Transport) → שכבות 5-7

טבלת אבחון מהיר:

| שכבה | שאלה לאבחון | כלי בדיקה |
| --- | --- | --- |
| 1 | האם הכבלים מחוברים? האם הנורות דולקות? | בדיקה פיזית, show interfaces |
| 2 | האם ה-MAC נלמד? האם ה-Switch מדבר? | show mac address-table |
| 3 | האם יש IP? האם ה-ping עובד? | ping, traceroute, show ip route |
| 4 | האם הפורט פתוח? האם TCP/UDP עובד? | telnet, netstat |
| 5-7 | האם הsesion פתוח? האם השרת זמין? | בדיקת פרוטוקולים, DNS |

# טיפים מעשיים לאבחון תקלות

טיפ 1: התחילו מהשכבה הפיזית

לעולם אל תדלגו על בדיקה פיזית. כבל לא מחובר = אין תקשורת, לא משנה מה הגדרתם.

טיפ 2: השתמשו ב-ping כדי לצמצם את הבעיה

ping 127.0.0.1 – בדיקה מקומית (Loopback) – שכבה 3
ping <IP שכנה> – בדיקה מקומית – שכבה 3
ping <IP מרוחק> – בדיקה מלאה – שכבות 1-3

טיפ 3: בדיקת DNS

אם ה-ping עובד אבל האתר לא נפתח, ייתכן שזו בעיית DNS:
nslookup <domain>

טיפ 4: בדיקת פורטים

אם יש חיבור אבל השרות לא עובד:
telnet <IP> <port>

טיפ 5: בדיקת חומת אש

אם ה-ping עובד ממחשב אחד אבל לא מאחר, ייתכן שחומת אש חוסמת ICMP.

# סיכום

מודל OSI הוא הבסיס לכל הבנה של רשתות. לצוות תמיכה טכנית:
• שכבה 1-2 – בעיות פיזיות ומקומיות
• שכבה 3 – בעיות ניתוב וכתובות
• שכבה 4 – בעיות פורטים ואמינות
• שכבות 5-7 – בעיות יישומים ופרוטוקולים

זכרו: תמיד התחילו מלמטה למעלה. בדיקה שיטתית חוסכת זמן ומונעת טעויות.

# המלצות לצילומי מסך מהסרטון

| # | תיאור | שם קובץ מומלץ |
| --- | --- | --- |
| 1 | מבנה 7 שכבות – סקירה כללית | osi-7-layers-overview.png |
| 2 | שכבה 7 – יישומים ופרוטוקולים | layer7-application.png |
| 3 | שכבה 6 – קידוד והצפנה | layer6-presentation.png |
| 4 | שכבה 5 – ניהול sesions | layer5-session.png |
| 5 | שכבה 4 – TCP vs UDP | layer4-transport-tcp-udp.png |
| 6 | שכבה 3 – ניתוב וכתובות IP | layer3-network-routing.png |
| 7 | שכבה 2 – MAC Address ו-Frames | layer2-datalink-mac.png |
| 8 | שכבה 1 – כבלים וחומרה פיזית | layer1-physical-cables.png |
| 9 | תהליך Encapsulation | encapsulation-process.png |
| 10 | גישת אבחון Bottom-Up | troubleshooting-approach.png |

# מילון מונחים מקצועי

| אנגלית | עברית | הסבר קצר |
| --- | --- | --- |
| Encapsulation | הצתנות | תהליך הוספת ראשים לנתונים |
| Decapsulation | פירוק הצטנות | תהליך הסרת הראשים |
| Segment | קטע | יחידת נתונים ב-Transport Layer |
| Packet | חבילה | יחידת נתונים ב-Network Layer |
| Frame | פריים | יחידת נתונים ב-Data Link Layer |
| MAC Address | כתובת פיזית | כתובת ייחודית לכל כרטיס רשת |
| IP Address | כתובת לוגית | כתובת רשת |
| Port | פורט | מספר מזהה יישום |
| Routing | ניתוב | בחירת מסלול |
| Switching | מעבר | העברה בתוך רשת מקומית |